CHECKLISTA

FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD I FLERBOSTADSHUS

Checklistan kan användas som ett stöd i fastighetsägarens förebyggande brandskyddsarbete. Räddningstjänsten Syd har även tagit fram checklistan Egenkontroll brandskydd flerbostadshus som med fördel kan användas vid genomförandet av egenkontrollerna.

| Vad ska kontrolleras | ##### Varför ska det kontrolleras | ##### Hur ska det kontrolleras |
| --- | --- | --- |
| ### Rökluckor | För att kunna ventilera ut brandgaser från trapphus och hisschakt. | - Kontrollera att de fungerar (öppnar) samt att de är korrekt utmärkta. - Om fönster används för rökgasventilering kontrollera att dessa går att öppna. |
| #### Stigarledningar (Krav i fastigheter över 8 våningsplan) | För att säkra vattentillgången vid släckinsats. | - Kontrollera att den fungerar - Kontrollera att slanganslutningarna är stängda på varje våningsplan. - Stigarledningen skall vara utmärkt med skylt. |
| #### Utrymningsvägar | För en snabb och säker utrymning vid brand | - Trapphus utgör utrymningsväg och skall hållas fritt från brännbart material. Även barn-vagnar, cyklar m.m. som kan försvåra utrymningen får inte förvaras i trapphuset. - Kontrollera att dörrar och fönster som ska användas som utgångar är lätt öppningsbara. - Kontrollera regelbundet fram-komligheten i utrymnings-vägarna. - Kontrollera att dörrar till trapphusen hålls stängda - I tvättstugan ska det finnas två möjliga vägar ut eller ett detektionssystem som ger en snabb detektion vid brand. - Kontrollera att belysningen i trapphusen fungerar. |
| #### Källare, vind | Anlagda bränder blir allt vanligare och bränder på vindar och i källare är svåra att släcka. | - Informera de boende om att inte onödigt skräp ansamlas i källare och vindsförråd - Brandfarlig vara får ej förvaras i källare eller vindsförråd. - Håll dörrar till källare och vindsförråd låsta. - Installera brandvarnare även i dessa utrymmen. - Placera gärna brandsläckare i dessa utrymmen. |

| #### Brandvägar/Räddningsvägar | Ger åtkomlighet för räddningstjänsten höjdfordon för utrymning via fönster. | - Se till att brandvägarna är tillgängliga och körbara året runt genom tydlig skyltning och underhåll av träd/buskar/ planteringar etc. |
| --- | --- | --- |
| #### Garage |  | - Sopor och liknande material får inte finnas i garaget. - Skylt rökning förbjuden skall finnas. - Nödbelysningen skall kontrolleras - Viktigt att kontrollera att dörrarna från garaget till ev. källaren eller trapphus stänger ordentligt. - Placera gärna brandsläckare i garaget. |
| #### Container | För att förhindra brandspridning till byggnader. | - Säkerhetsavståndet till byggnad för täckt container är 4 meter och för öppen container 6 meter |
| ### Brandvarnare | För att möjliggöra tidig upptäckt av brand. Det är brukaren som ansvarar för att brandvarnaren testas och att batteribyte sker. | - Det ska finnas minst en brandvarnare/lägenhet. - Brandvarnaren bör placeras utanför sovrummet, helst i hallen. - En brandvarnare bör inte vara äldre än 10 år. Byt ut gamla brandvarnare. Det finns nya sorters brandvarnare med s.k. engångsbatterier vilka har en livslängd på 10 år. - Kontrollera brandvarnarens funktionsduglighet en gång/månad genom att trycka på testknappen. - Byt batterier i brandvarnaren en gång om året - Finns det behov av fler brandvarnare? |
| ### Utrymningslarm | För att möjliggöra tidig upptäckt av brand. | - Finns det ett utrymningslarm? (Inget krav) Om: kontrollera att det fungerar. - När hölls senast en utrymningsövning? |
| ### Information till boende | För att säkerställa rätt agerande vid brand i fastigheten. | - De boende ska känna till hur de ska agera vid en utrym-ningssituation. - Vid rökfyllt trapphus – stanna i lägenheten. - Vid brand i lägenheten – utrym och stäng lägenhetsdörren mot trapphuset. |
| ### Dokumentation | För att säkerställa ett högt och kvalitativt brandskydd. Lagkrav enl. 2kap 2§ lag om skydd mot olyckor. | - Gör en enkel dokumentation innehållandes en namngiven brandskyddsansvarig, övriga kontaktpersoner, rutiner för egenkontroll, info till boende etc. |

Vid frågor kontakta Räddningstjänsten Syd, Stöd till enskilda på tfn: 040-34 28 35